Осик

№7

Архитектуры компьютера: Фон - Неймана и Гарвардская архитектура. Сравнительный анализ.

Архитектура фон Неймана (модель фон Неймана, Принстонская архитектура) — широко известный принцип совместного хранения команд и данных в памяти компьютера. Вычислительные машины такого рода часто обозначают термином «машина фон Неймана», однако соответствие этих понятий не всегда однозначно. В общем случае, когда говорят об архитектуре фон Неймана, подразумевают принцип хранения данных и инструкций в одной памяти.

1. Принцип программного управления.

Процессор в определенной последовательности выполняет команды программы на машинном языке.

2. Принцип однородности памяти.

Команды  и данные хранятся в одной и той же памяти (и кодируются в двоичной системе счисления).

3. Принцип адресуемости памяти.

Память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

Классическая архитектура. Используется для настольных компьютеров

Гарвардская архитектура — архитектура ЭВМ, отличительными признаками которой являются:

- хранилище инструкций и хранилище данных представляют собой разные физические устройства;

- канал инструкций и канал данных также физически разделены.

Архитектура была разработана Говардом Эйкеном в конце 1930-х годов в Гарвардском университете.

- Коды команд и данные хранятся на разных  устройствах памяти.

- Канал чтения команд  из памяти и канал чтения /записи  данных физически разделены и работают параллельно.

+ Быстродействие выше

- Больше аппаратных затрат (Проще реализовать в пределах 							одного  чипа.)

Применение :

- в процессорах  - два кэша: данных и команд; мобильные системы, системы на кристалле.

Сравнительный анализ

В чистой архитектуре фон Неймана процессор в каждый момент времени может либо читать инструкцию, либо читать/записывать единицу данных из/в памяти. Оба действия одновременно происходить не могут, поскольку инструкции и данные используют один и тот же поток (шину).

В компьютере с использованием гарвардской архитектуры процессор может считывать очередную команду и оперировать памятью данных одновременно и без использования кэш-памяти. Таким образом, компьютер с гарвардской архитектурой при определенной сложности схемы быстрее, чем компьютер с архитектурой фон Неймана, поскольку потоки команд и данных расположены на раздельных физически не связанных между собой аппаратных каналах.

№8

Уровневая архитектура компьютера с точки зрения программиста (цифровой логический уровень , уровень микрокоманд, уровень машинных команд, уровень ОС, уровень ассемблера)

Практически любой компьютер можно представить как систему, состоящую из нескольких  уровней.

Цифровой логический уровень

- Транзистор  Логический элемент  Триггер  Регистр  Цифровое устройство

- Все  цифровые устройства  компьютера строятся с помощью пяти базовых  цифровых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ, НЕ-ИЛИ, НЕ И.

- Логические элементы строятся из транзисторов

- Несколько логических элементов  формируют  устройство хранящее 1 бит  информации (0или1) - триггер

- Триггеры, соединенные в группы, по 4, 8,16, 32 или 64…, образуют многобитные элементы памяти - регистры.

- Из логических элементов  строятся сложные логические схемы из которых состоит  сам компьютер (процессор, память и др.).

Уровень микропрограмм

- Каждая машинная команда внутри процессора разбивается  на последовательность элементарных операций (микрокоманд), управляющих аппаратными устройствами процессора.

- Последовательность микрокоманд формирует микропрограмму.

- Каждой машинной команде соответствует своя микропрограмма процессора.

Микропрограммы записывается в управляющую память

микропрограмм процессора фирмой изготовителем.

Уровень машинных команд

- Каждый изготовитель процессора предлагает свой набор

машинных команд

- Является связующим уровнем между программным

и аппаратным  обеспечением;

Процессор Intel x8086 имел набор в 98 машинных команд

Уровень  операционной системы

- Для программиста операционная система — это программа, предоставляющая ряд  новых команд  в дополнение к командам предлагаемым уровнем машинных команд.

- Команды предлагаемые ОС вызывают определенные  службы операционной системы и образуют интерфейс прикладного программирования (API - Application Program Interface)

Каждая команда  операционной системы выполняются

с помощью последовательности машинных команд.

Уровень ассемблера

- Каждая команда языка ассемблера соответствует одной команде машинного языка

- Язык ассемблера больше всех похож на машинный язык.

- Достоинство программы на языке ассемблера: минимальный объем занимаемой памяти и высокая скорость работы.

- Примеры команд

  - ADD - (add) сложить

  - SUB  - (subtract) вычесть

  - MUL  - (multiply) умножить

  - DIV - (divide)  делить

№9

Обобщенная архитектура 8-разрядного микропроцессора. Назначение основных узлов.

Арифметико -логическое устройство (АЛУ)

- АЛУ выполняет обработку данных.

- Результат выполнения команды запоминается в аккумуляторе

- Так как в АЛУ нет запоминающих регистров, то  информация в него поступает из:

  - буферных регистров (служащих для временного хранения данных);

  - аккумулятора.

Типичные операции в АЛУ:

сложение,  инвертирование, сдвиг, инкремент и декремента.

Аккумулятор

- Аккумулятор – главный  «накапливающий» регистр МП при различных манипуляциях с данными.

- При выполнении операций над данными они обычно помещаются в аккумулятор.

- Данные поступают в аккумулятор с:

  - АЛУ;

  - внутренней шины данных МП.

Счетчик команд (Program Counter (РС) - программный счётчик)

- СК содержит адрес команды программы в памяти

- После извлечения очередной команды из памяти процессор автоматически даёт приращение содержимому счетчика команд. С этого момента  СК содержит, адрес  следующей команды.

- Адрес следующей выполняемой команды хранится на протяжении всего времени выполнения текущей команды.

Для начала выполнения программы в счетчик команд необходимо загрузить адрес первой команды программы.

Регистр команд

- Регистр команд - хранит текущую  выполняемую машинную  команду.

- Команда хранится в регистре на протяжении всего времени её исполнения

Регистр состояния(Слово состояния программы PSW -  program status word)

- Хранит признаки  выполнения операций в АЛУ при выполнении  команд программы.

- Содержимое  битов регистра используется  устройством управления для  управления ходом выполнения программы.

В этом регистре находятся биты управления  приоритетом

ЦП, задающие режим выполнения текущей команды

(пользовательский - или ядра).

Регистр адреса памяти и регистр данных

- Регистр адреса памяти содержит адрес ячейки памяти, к которой будет обращаться процессор. Выход этого регистра называется адресной шиной.

- Регистр данных – служит для промежуточного хранения  данных считываемых или записываемых в память. Выход этого регистра называется шиной данных

Регистры общего назначения (РОН)
       (регистровая память)

- РОН служат для временного хранения данных.

- РОН позволяют повысить быстродействие микропроцессора  за счет сокращения  пересылок кодов между МП и  более медленной  оперативной памятью.

РОН представляет собой сверхбыструю регистровую

память процессора.

№10

Назначение и принцип работы аппаратного стека.

Стек

- Стек – это область памяти, специально выделяемая для временного хранения данных.

- Запись и чтение данных в стеке по принципу LIFO (Last In First Out) – «последним пришел, первым ушел».

- Ячейка памяти, заполненная последней, считывается первой

- По мере записи данных стек  растёт в сторону младших адресов.

Указатель стека (Stack Pointer - (SP))

- Указатель стека (SP) - регистр, который содержит адрес памяти последнего, помещенного в стек слова данных.

- Обращение и адресация к стеку производится через регистр SP.

- При записи слова данных в стек  значение адреса в SP уменьшается на единицу, а при считывании увеличивается на единицу.

SP – всегда хранит вершину стека  (адрес его последней

загруженной ячейки памяти.)

№11

Последовательность операций в процессоре при выполнении программы.

- В счетчик команд  заносится адрес ячейки  памяти, содержащий первую команду программы.

- Адрес команды через регистр адреса поступает на  шину адреса памяти. По сигналу управления процессор  считывает  команду, находящуюся по этому адресу на шину данных и записывает в регистр данных процессора.

- Из регистра данных  команда поступает в  регистр команды. Команда дешифруется и анализируется устройством управления.

- В зависимости от кода операции УУ вырабатывает управляющие сигналы .

- Если машинная команда  использует данные из памяти, определяется, где находятся эти  данные.  Процессор переносит данные в РОН.

- Содержимое счетчика команд увеличивается. В нем уже содержится адрес следующей команды.

- Данные из РОН поступают в буферные регистры

- АЛУ выполняет операцию над данными, находящимися в регистрах сохраняет результат в аккумуляторе.

- В регистре слова состояния программы устанавливаются признаки выполнения команды

- Считывается следующая  команда и цикл повторяется.

№12 Назначение и организация механизма прерываний. Типы прерываний. Множественные прерывания.

Организация прерываний

- Прерывание – это временное прекращение выполнения одной программы для выполнения другой программы (запланированной или незапланированной)

- Прерывания предназначены для :

  - повышения эффективности работы процессора;

  - организации многозадачного режима

- Пример (клавиатура).

Типы прерываний

- В зависимости от источника возникновения, прерывания делятся на:

- Аппаратные (внешние, асинхронные) - обрабатывают запросы на обслуживание ( Interrupt request, IRQ), от аппаратных устройств (например, клавиатуры, движение мышки, таймера и.т.д.).

- Программные (синхронные) - вызываются специальной команды в коде программы ( команда int № прерывания).

- Исключения (внутренние) - события происходящие в самом процессоре, например:

  - деление на ноль

  - переполнение стека,

  - обращение к недопустимым

  - адресам памяти или недопустимый код операции;

Всего 256 источников прерываний

Таблица векторов прерываний и контроллер прерываний

  - Вектор прерываний - адрес начала программы обработки прерываний.

  - Таблица векторов прерываний - область памяти, где располагаются вектора обработки всех прерываний называется

  - Контроллер прерываний – специальное устройство для фиксации прерываний от устройств (для экономии выводов процессора).

  - Имеет несколько входов и один выход, связанный с процессором

Обработка прерываний

1)При возникновении прерывания процессор приостанавливает работу текущей программы.

2)Процессор АППАРАТНО сохраняет в стеке текущее содержимое регистра счетчика команд (хранит адрес следующей команды прерываемой программы) и регистра слова состояния (хранит признаки результата выполнения последней команды прерываемой программы).

3) По номеру прерывания  процессор загружает из таблицы векторов прерывания в счетчик команд начальный адрес программы обработки прерывания и стартует её.

4)Программа обработки прерываний сохраняет при необходимости в стеке содержимое остальных регистров процессора (РОН, аккумулятор), и выполняют действия по обслуживанию прерывания.

5)После обслуживания прерывания  программа обработки прерывания загружает из стека  содержимое регистров процессора (РОН, аккумулятор),  прерванной программы

6)В счетчик команд процессора из стека загружается адрес следующей команды прерванной программы и слово состояния программы.

7)Прерванная программа продолжает работать.

- Пункты 1 – 3,6 выполняются аппаратурой

- Пункты 4 – 5,7 выполняются программно

Множественные прерывания

- Множественные прерывания – когда  возникают два прерывания одновременно.

- Два способа обработки:

  - последовательная обработка прерываний - запретить новые прерывания до тех пор, пока обрабатывается предыдущее (можно пропустить важные прерывания).

  - вложенная обработка прерываний  -  приостановить обработку прерывания с более низким приоритетом в пользу прерывания солее высоким приоритетом.